客户需求书

施工及报价要求：

- 相山区医院提供疫情期间的方舱小屋（尺寸3m*6m）4个需移至新院区，计划放置在篮球场西北侧与现有10个方舱合并共14间，用于医护人员休息使用。需进行场地平整、硬化、配电改造、上下水改造、花坛绿化整理等工作。

- 2、项目控制价为4.9万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征描述 |
| 1 | 场地整理 | 项 | 1.0 |  |  | 包含场地清理、地面破拆、场地周围路缘石安装（路缘石利旧）、地面夯实土方回填、垃圾外运。 |
| 2 | 场地硬化 | ㎡ | 50.0 |  |  | 集装箱小屋地面基础，顶面标高参照现有地面 |
| 3 | 方舱小屋吊运 | 间 | 4.0 |  |  | 相山区人民医院方舱小屋吊运至制定位置就位 |
| 4 | 方舱CT，方舱小屋、核酸小屋吊运 | 项 | 1.0 |  |  | 按业主要求吊运至制定位置 |
| 5 | 电缆 | m | 165.0 |  |  | 25*3+16*2，YJV电缆，要求穿管敷设 |
| 6 | 110下水管(PVC) | 米 | 20.0 |  |  | 110下水管及人工辅料，排水就近接入窨井（见示意图） |
| 7 | 预埋地下电缆穿线管（PVC75穿线管） | 米 | 130.0 |  |  | 人工辅料 |
| 8 | 预埋地下穿管（拆除路面及修复路面） | 项 | 1.0 |  |  | 人工辅料 |
| 9 | 电表 | 个 | 15.0 |  |  | 含安装 |
| 10 | 配电箱 | 套 | 1.0 |  |  | 含60A3P空开，15路25空开+漏保，1路备用电源（含安装） |
| 11 | 电源布线 | m | 750.0 |  |  | 4平方电源线，穿20PVC管敷设，接入各房间电源线。 |
| 12 | 场地绿化 | ㎡ | 150.0 |  |  | 场地绿化：栽种草坪 |
| 13 | 灌木栽种 | 颗 | 8.0 |  |  | 红石楠球：冠幅：1.2米 |
| 14 | 灌木栽种 | 颗 | 4.0 |  |  | 腊梅花：地径5cm冠幅1米，高度1.5米 |
|  | 小计（元） |  |  |  | 0.0 |  |

备注：

1、报价含税，运费，施工费、垃圾外运等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。

2、工期与质保期要求：工期5个日历日,质保期1年。

3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。

看现场时间：2024年12月9日下午4点，联系人：杜军18056115626