主体医疗区一层出入口增加门禁设施改造项目客户需求书

一、项目背景

依据淮北市公安局烈山派出所下发的安全隐患整改通知书要求，我院主体医疗区29处无人值守的出入口的39套双开铝合金门需进行门禁安装改造，通过门禁设施的改造更好的落实应检尽检的管理要求。

二、性能要求

1. 稳定性：门禁系统应能 7×24 小时不间断稳定运行。确保在医院这种对安全性和连续性要求极高的环境下不会因系统故障而导致人员出入混乱或安全漏洞。

2. 响应速度：身份识别及门禁开启响应时间应不超过5秒，以减少人员等待时间，提高通行效率，避免医院出入口拥堵。

3. 门禁设备选用质量可靠、外观美观且适合医院环境使用的门禁设备，具有一定的防尘、防水、防破坏能力，满足医院卫生清洁和人员频繁使用的要求。

4. 布线要求：门禁系统的布线应遵循医院的电气布线规范，采用安全、可靠的线缆，布线应隐蔽无明线，避免影响医院的整体美观。同时要注意电源线与信号线的分离，防止信号干扰。

三、售后服务要求

1. 质保期：门禁系统整体质保期不少于壹年，在质保期内，供应商应免费提供设备维修、更换及软件升级服务。对于质保期内出现故障的设备，供应商应提供备用设备，确保门禁系统的正常运行不受影响。

2. 技术支持：供应商应提供 7×24 小时的技术支持服务，设立专门的技术支持热线，确保医院在使用门禁系统过程中遇到问题时能够及时联系到供应商的技术人员。

四、工期要求：10个日历日。

五、项目控制价合计为40000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 六、工程量清单

| 序号 | 产品 | 参考型号 | 数量/单位 | 单价 | 总价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码触摸门禁机 | SZ-CMA24IC | 17台 |  |  | 1、本款门禁支持1000张卡容量 2、触摸按键，可接自动门，电锁，或者道闸 3、可设置常开功能，带WG26协议 4、公共开门密码，支持输入卡号设置，母卡开门等功能 |
| 2 | 双门磁力锁 | 280DA2 | 39台 |  |  | 锁体尺寸 长500x宽48.5x厚25(mm) 吸板尺寸 长180x宽38x高11(mm) 最大拉力 280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 输入电压 DC12V或DC24V+10% 工作电流 12V/450mAx2 24V/220mAx2 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度 低于环境温度+20℃以内 适用温度 ﹣10℃～55℃ 适用湿度 环保锌电镀 0~90%相对湿度 外壳处理 阳极硬化电镀处理 锁体处理 环保锌电镀处理 吸板处理 环保锌电镀处理 产品重量 3.6KG 280kg(600Lbsx2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 出厂时电压标准设置为12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 产品通过欧盟CE |
| 3 | 双门磁力锁DL型支架 | 280DL | 10台 |  |  | DL型支架，配套磁力锁使用，280DL适用于280KG磁力锁，180DL适用于180KG磁力锁 |
| 4 | 门禁专用电源 | 105A | 39台 |  |  | 输入电压：AC 200V至AC 240V ，输出电压：DC 12V 或 DC 16V ，输出电流：5A，开锁延时：1-10秒 ，其他功能：输出短路自动保护，带有push输入和control输入;常闭/常开电锁输出接口;带稳压功能。 |
| 5 | 出门按钮 | K1 | 39个 |  |  | 正常情况下从内开启门的开关按钮 尺寸：长86*宽86 结构：塑料面板 性能：最大耐电流1.25a 电压250v 输出：常开 类型：适合埋入式电器盒使用 重量：0.07kg |
| 6 | IC门禁卡 | ICcard | 200个 |  |  | IC门禁卡，白卡或者扣卡 |
| 7 | 闭门器 | 2010-F | 96台 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV1.5 | 1560米 |  |  | 国标 |
| 9 | 网线 | DS-1LN6 | 585米 |  |  | 六类 |
| 10 | 辅材 | 国产 | 1批 |  |  | 穿线管/脚手架/胶带 |
| 11 | 安装调试 |  | 1次 |  |  | 墙体开槽及恢复 |
|  |  |  | 合计： |  |  |  |

备注：

1、投标报价为交钥匙工程价，需满足全部使用功能，本改造项目需现场勘察，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。
2、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，工程完工、设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。

3、结算价格最终由审计单位审核确定。
4、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。
5、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。

6、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。