# 客户需求书

一、项目概况：

- 因工作需要门诊二层原资料室拟改造为中药煎药室主要改造提升工作量如下：

- 1、煎药室设备地台砌筑2、煎药室设备电源敷设3、煎药室上下水敷设4、排气扇安装5、墙面改造等，详见图纸及工程量清单。

二、资质要求

- 投标人须具备独立的法人营业资格

- 三、工期及质保期要求

- 工期要求：接到中标通知后10个日历日，质保期2年。

- 四、项目控制价为14000元，以实际中标价为准。

- 五、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 六、工程量清单

| 淮北市人民医院煎药室改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征描述 |
| 1 | 贴砖墙面铲除 | 项 | 1.0 |  |  | 贴砖墙面饰面层铲除，垃圾清理 |
| 1 | 砖砌地台 | ㎡ | 3.70 |  |  | 单砖砌筑地台基础，尺寸详见施工图 |
| 2 | 地台粉刷 | ㎡ | 4.00 |  |  | 水泥砂浆粉刷砖砌地台 |
| 3 | 地砖铺贴 | ㎡ | 6.47 |  |  | 800*800地砖铺贴地台及排水沟，要求预留2.5mm砖缝，水泥基填缝剂填缝。 |
| 4 | 墙面贴砖 | ㎡ | 8.85 |  |  | 地台区域墙面贴砖，要求预留2.5mm砖缝，水泥基填缝剂填缝，详细尺寸见施工图 |
| 5 | 墙地面防水 | ㎡ | 15.30 |  |  | 贴砖区域做K11防水不少于2道 |
| 6 | 水、电管线 | 项 | 1.00 |  |  | 要求所有管线暗埋，详细位置见施工图 |
| 7 | 配电箱 | 项 | 1.00 |  |  | 按施工图要求配置 |
| 8 | 电表 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | 米 | 30.00 |  |  | 5*16YJV电缆敷设 |
| 10 | 设备拆运、安装 | 项 | 1.00 |  |  | 设备从老院拆除、打包、运输至新院区安装调试（4台煎药机、1台打包机、其它辅助设备） |
| 11 | 排气扇采购、安装 | 项 | 1.00 |  |  | 排气扇 |
| 12 | 图纸、清单编制费 | 项 | 1.00 | 2500.00 | 2500.0 |  |
| 13 | 预留金 | 项 | 1.00 |  | 2000.0 |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、品牌要求：国产优质。

- 八、其他需求见相关图纸：单独提供