采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 病理科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 危化品存储柜采购项目 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 5000.00 | 数量（期限） | 3 | 总预算（元） | 15000.00 |
| - 项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 根据科室的需求和使用频率确定危化品的种类和数量参考过去使用量，根据省内同级医院中标价格 - 采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 产品规格尺寸：H1650*W1090*D460 - 全部双层防火钢板构造，柜体和门板均由双层1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层，使用寿命更长，防火性更好；提供60分钟耐火测试报告，生产厂家提供安全生产标准化认证认证书，满足GB/T 33000-2016. 2、采用手动双开门设计. - 3、三点联动式门锁，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理. - 4、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，符合国际盛漏规范. 5、醒目的标签可以在能见度较低的光线下可辨识. 6、装设有防闭火装置的双透气孔； 7、独有的超强承重镀锌层板可上下自由调节. 8、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆； 9、柜身设有静电接地传导端口，降低静电火花造成火灾风险。 10、厂家需提供ISO质量管理体系证书、ISO环境管理体系证书、ISO职业健康管理体系证书. 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： - 1.签订合同3日内支付全款，付款后5日内发货 - 2.自验收之日起质保期12个月 四、其他说明： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |