淮北市人民医院监控改造客户需求书

- 工程背景与需求

因医院重点部位设施及耗材物品价值较高，为防止物品丢失及保护物资安全，增加监控系统点位、一键报警系统、红外入侵报警系统，具体需求如下：

二、安装目标

1、监控系统：本次共规划新增35处监控点位，消毒供应室改动4处原有监控位置。保证24小时监控，ICU三处存储不低于180天余下三十二处存储不少30天，监控画面实时传输视频监控中心，摄像头安装在能覆盖关键区域的高处，避免遮挡。

2、红外入侵报警系统：增加1处保护区，探测报警灵敏

3、一键报系警：增加一键报警9处，接入室外一键报警系统，外接电源，点位报警触发灵敏。

4、设备安装：依据现场布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境整洁美观，同时确保线路安全稳定，采用耐火材料保证消防安全。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

三、工程控制价为45000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后15个日历日，产品质保期：2年。

七、验收日期：施工完工后确保图像正常，对本项目正式验收。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICU |  |  |  |  |
| 1 | 红外报警器 | 台 | 1 | 可接入99路无线，4路有线 |
| 2 | 网络摄像机 | 个 | 3 | 400万、支持POE |
| 3 | POE交换机 | 个 | 1 | 五口千兆 |
| 4 | 网线 | 米 | 130米 | 超五类 |
| 医患沟通室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 个 | 12 | 400万、支持POE、支持外接拾音器 |
| 2 | 拾音器 | 台 | 12 | 五米清晰拾音 |
| 3 | 8口POE 交换机 | 台 | 1 | 8口千兆 |
| 4 | 16口POE 交换机 | 台 | 1 | 16口千兆 |
| 4 | 一键报警 | 个 | 9 | 支持4G网络，12V供电 |
| 5 | 网线 | 米 | 840米 | 超五类 |
| 手术室（接入科室原系统） |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 个 | 10 | 400万、支持POE |
| 2 | 16口POE 交换机 | 台 | 1 | 16口千兆 |
| 3 | 网线 | 米 | 400米 | 超五类 |
| 共用 |  |  |  |  |
| 1 | 8T硬盘 | 块 | 9 | ICU三台存储不低于180天 手术室及医患沟通室不低于30天 |
| 2 | 64路16盘位录像机 | 台 | 1 | （位置放于南楼监控室） |
|  |  |  |  | 报价含穿管，布线，辅材，安装调试 |
| 消毒供应室（接入科室系统） |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 个 | 10 | 600万全彩变焦网络摄像机、支持POE |
| 2 | 支架 | 个 | 11 | 铝杆支架 |
| 3 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口交换容量：52 Gbps |
| 4 | 网线 | 米 | 300 | 超五类 |

备注：

•核心目标：高清成像、稳定存储、合规隐私保护、便捷运维。

综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。
2、满足使用需求安装后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。