2026年1月集中议价维修改造项目

客户需求书
项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
项目控制价为11500元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	小计(元)

	一、皮肤科门诊设备安装配套

	1 
	风管采购、安装：
直径300MM的PVC管道
	米
	2.00 
	
	

	2 
	风管弯头采购、安装：
直径300MM的PVC弯头一个
	个
	1.00 
	
	

	3 
	吊顶制作检修口：
1、吊顶制作安装成品铝合金检修口，规格：400*400MM。
	项
	1.00 
	
	

	4 
	风管出墙排风口制作：
1、直径300MM的出口不锈钢百叶一个
2、外窗玻璃拆除一块更换为铝塑板+防火板进行封堵，用于排风口的开孔安装。
	项
	1.00 
	
	

	5 
	布线及配电盒安装：
1、小型配电盒一个
2、2P*25A空气开关2个
3、三芯4平方铜芯电线20米
4、布线及安装
	项
	1.00 
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	二、中央空调机房消防喷淋管道连接

	6 
	消防喷淋管道恢复（需现场勘查）
	处
	2
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	三、污水处理站危废储存间设置

	7 
	危废储存间安装
1、参考尺寸3米*6米，二手成品板房小屋一个。
2、人民医院新院区指定位置就位。
3、外观完好、喷漆均匀无锈蚀、内部完好无锈蚀。
4、按要求做好“危废储存间三防措施”如：地面放渗漏处理用PVC地板满铺并上翻，等。
5、配置灯具、排气扇。
	项
	1
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	四、全科医学科示教室多媒体设备电源布设

	8 
	2.5平方3芯铜芯线布设（含线槽）
	米
	12
	
	

	9 
	5空孔明装插座，含底盒
	套
	3
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	五、门诊康复诊疗室柜机安装配套

	10 
	120柜机空调安装、抽空加氟。
	台
	1 
	
	

	11 
	120空调管路(含空调通讯控制线路)
	米
	6 
	
	

	12 
	空调墙面及铝塑板开孔
	项
	1 
	
	

	13 
	空调外机底座砼基础
	项
	1 
	
	

	14 
	吊顶电源线路布放（电缆甲供，只计人工费）
	项
	1 
	
	

	小计
	
	
	
	

	六、保卫科消防栓挡车桩

	15 
	消防栓挡车桩：
镀锌钢管/110MM管/2.5MM厚/1000MM高（地埋400MM）
参照医院东门外挡车桩做法
	个
	6
	
	

	小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


