经皮黄疸仪设备参数：

1、具有≥2.0彩色触摸屏，大字清晰显示，能快速读取测量数值；

2.可实现多患者连续检测，无需要重复校准；可同时显示三个患儿平均后数值，且同步存储多患儿信息可实现多患者数据管理。

3.配备Micro USB数据通信接口，与PC链接进行数据传输，方便医护人员记录与管理。

4.光源: 氙闪光灯，光源寿命：不低于150000次。

5,充电座自带检验屏功能，校验更便捷。

6.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

7.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

8.重复性：≤3%

9.信息提示：低电压提示

11.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

12.时间设置：可实现时间日期的修改

13.具有亮度调节：屏幕亮度多级调节，适应不同的使用要求。

14.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

16.具有屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟。.

17.使用期限≥5年，使用期内，除人为因素外免费维修、免费校准。

18、质保期≥3年。