门诊药房窗口、挂号窗口增加玻璃隔断及台面项目

客户需求书
项目背景：
为改进窗口服务功能，增加医患使用体验现将门诊南北两侧窗口及台面做如下改动。

1、药房窗口
方案：在原有的现状基础上增加玻璃隔断，现状台面高度距离地面1100mm，台面宽度600mm，隔断采用110mm*50mm不锈钢立柱，玻璃采用10mm钢化单层玻璃，材质及效果同CT室窗口，台面与玻璃的间距预留400mm。

参考工程量：

玻璃隔断：宽6300mm*高1500mm*1+宽6400mm*高1500mm*1+宽6300mm*高1500mm*1=28.5m²
2、挂号窗口
方案：在原有台面820mm高的基础上增加200mm高石英石台面，增加后高度距离地面1020mm（考虑改造后内部工作人员工作台不需要加高），台面宽度600mm；上部增加玻璃隔断，隔断采用110mm*50mm不锈钢立柱，玻璃采用10mm钢化单层玻璃，材质及效果同CT室窗口，台面与玻璃的间距预留500mm。

参考工程量：

玻璃隔断：宽4700mm*高1760mm*1+宽7900mm*高1760mm*1+宽4600mm*高1760mm*1=30.3m²

200mm高石英石造型台面：4700mm+7900mm+4600mm=17.2米
项目控制价为23000元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。

施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

报价清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	

	1
	玻璃隔断（110mm*50mm不锈钢立柱，10mm钢化单层玻璃，材质、效果同CT室窗口，台面与玻璃的间距预留400mm）
	㎡
	28.5
	
	

	2
	玻璃隔断（110mm*50mm不锈钢立柱，10mm钢化单层玻璃，材质、效果同CT室窗口，台面与玻璃的间距预留500mm）
	㎡
	30.3
	
	

	3
	200mm高石英石造型台面（在原有台面820mm高的基础上增加200mm高石英石台面，增加后高度距离地面1020mm，台面宽度600mm）
	米
	17.2
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期10个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


参考图[image: image1.png]S, T




[image: image2.png]RN s R 5




[image: image3.png]



